Регулировка и настройка  карбюратора

Следует учесть, что регулировку карбюратора нужно проводить только на хорошо прогре-том двигателе. На холодном двигателе будет мешать не закрывшаяся заслонка дополни-тельной подачи топлива, неправильная работа двигателя по причине неполного его прог-рева. Начинайте регулировку сразу после того, как Вы покатались на скутере или же после 10-15 минут прогрева. 

Также перед регулировкой проверьте, а лучше смените на новую свечу зажигания. Проверьте загрязненность воздушного фильтра (читаем здесь), прочистите его или смените на новый. Убедитесь что выхлопная система чиста, о чем можно почитать здесь. Желательно также промыть в бензине и продуть сжатым воздухом все каналы и жиклеры в карбюраторе. Вот только после этого можно приступать к регулировкам. 

А теперь сама регулировка карбюратора. Игла в воздушной заслонке может перемещаться относительно ее в небольших пределах. Для этого на игле есть пазы, в которые вставляет-ся штопорное колечко. Ставим это колечко в средний паз. Болт регулировки качества сме-си завинчиваем до упора и отвинчиваем обратно на 1/2 - 1 оборота. Заводим мотороллер.

Если холостых оборотов нет, они слишком низкие или высокие, регулировкой винта холос-тых оборотов увеличиваем их, если высокие, то уменьшаем. 

Затем снова, регулировкой винта качества смеси, добиваемся максимальных холостых оборотов и завинчиваем его обратно на 1/4 - 1/2 оборота. 

Пробуем ехать. Если при разгоне с места есть провалы, еще на 1/4 оборота закручиваем винт качества смеси. После каждой регулировки винтом качества подгоняем холостые обороты двигателя винтом холостых оборотов. 

При перерасходе топлива, нужно опустить иглу золотника на одно деление и произвести регулировку заново, как описано выше. Если наоборот, скутеру все равно не хватает топ-лива, есть провалы, поднимаем иглу на деление вверх и все повторяем регулировку сначала. 

В некоторой степени правильность регулировки карбюратора можно определить по цвету изолятора свечи. Если цвет коричневый - значит, в общем качество топливо нормальное.